武夷学院询价采购文件

招标编号：WYHC2016-20

类别: 货物

项目：通风厨等、电控设备

武夷学院资产管理处

二0一六年七月十九日

第一部分 武夷学院采购（招标）公告

我校需采购通风厨等、电控设备等各一批，现就此项目进行询价（招标方式）采购，欢迎合格的投标人参与投标。

1、招标文件编号：（WYHC2016-20）

2、招标项目内容：

| 包号 | 品 名 | 性能参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算价/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 通风厨等 | 详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求” | 批 | 1 | 49400 | / |
| 02 | 电控设备 |  | 批 | 1 | 99900 |  |

说明：预算价含本招标项目标的物的运输、安装调试、税金等费用。

3、投标保证金：包号01项目投标人须附人民币壹仟伍佰元整、包号02项目投标人须附人民币叁仟元整作为投标保证金，投标保证金提交的截止时间为投标截止日前一个工作日北京时间17：00之前。投标保证金由投标人通过银行转账或电汇的方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043），而不接受其它缴纳方式。

4、超过预算单价的报价为无效报价。

5、评标方法：最低评标价法。

6、、交货时间及地点：详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求”。

7、投标人资格要求：

⑴ 凡有能力提供本招标文件所述货物，具有法人资格的境内供货商；

⑵ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

⑶ 须有对公账号。
    ※ 投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

8、投标截止时间：2016年7月26日（北京时间）10：00时之前由投标人的代表将投标文件提交到开标现场（仅限包号01项目：若投标人未能参加招标现场的，可将投标文件通过顺风快递或EMS邮寄给招标联系人，并在邮件封面注明“本邮件为XXX项目询价采购投标文件”字样。包号02项目的投标人需到投标现场提交投标文件）；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9、开标时间：2016年7月26日（北京时间）10：00时。

10、开标地点：福建省武夷山市武夷大道16号，武夷学院瑞樟1-204会议室。

11、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间2日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-采购公告网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

12、以上如有变更，将会通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-变更信息网站通知，请投标人关注。

13、项目联系人：穆老师（电话及传真：0599-5136100）

武夷学院资产管理处

2016年7月19日

第二部份 投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

⑴ 封面；

⑵ 投标函；

⑶ 投标资格证明文件；

⑷ 投标价格表；

⑸ 质量保证及售后服务承诺；

⑹ 授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

⑴ 投标保证金(福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证复印件或银行转账凭证)；

⑵ 法人营业执照（复印件加盖公章）；

⑶ 对公账号开户证明材料（复印件）；

⑷　现场勘察（仅限对包号02项目要求）

时间：2016年7月22日9：00——17：00时（北京时间）；联系人/电话：吴老师/18950676000；现场勘察产生的一切费用均由投标人自理。逾期将不再安排现场勘察。未参加现场勘察者将不得参与本项目投标。

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

⑴ 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件第四部分“格式3-投标资格证明文件”要求提供相关证明材料。

⑵ 投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

⑶ 投标有效期应满足招标文件要求；

⑷ 投标报价须一次报出不得更改的价格；

⑸ 投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

⑹ 一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

⑺ 投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

⑻ 投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

⑼ 投标文件正本、副本各一份（副本可复印）。

⑽ 投标人必须提供投标标的物的品牌、型号及规格。

5、采购文件的修改、补充或澄清

招标文件的修改、补充或澄清将以网站（http://211.80.240.57）发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定候选供应商。若两家投标人以上（含两家）提供的投标货物既符合采购需求、质量和服务相等且报价（最低）也相等的情况下，由询价小组组织投标人授权代表现场填写投标表，以抽签方式决定候选供应商。

3、预中标公示期

公示期为三个工作日。

4、中标

招标人确认中标人后，招标人将通过网上公告（http://211.80.240.57）或电话的方式通知中标人，招标人将不再以书面的形式通知中标人，其确认时间以网上公告或电话通知时间为准。

5、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

⑴ 不具备采购文件中规定的资格条件的；

⑵ 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的；

⑶ 应交未交投标保证金的；

⑷ 超过预算价的报价。

6、属下列情形之一的，应予以废标：

⑴ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵ 投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶ 因重大变故，采购任务取消的。

三、投标保证金的退还

未中标的投标人所缴纳的投标保证金于本项目确认中标之日起十个工作日内（寒暑假期间顺延）通过银行转账的方式无息退还（投标人需向招标方出具收款收据）。

四、合同签订

1、中标方应按确认中标后的五个工作日内到武夷学院签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标，招标人有权没收投标保证金。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分  采购项目质量、规格及技术投标要求

包号01项目：通风厨等

一、采货购物的品名、单位、数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风厨 | 个 | 2 | / |
| 2 | 试剂柜 | 个 | 6 | / |
| 3 | 实验室防尘储物柜 | 个 | 6 | 显微镜柜 |
| 4 | 实验升降凳 | 只 | 60 | / |

二、技术性能指标（详见下表）

| 序号 | 品名 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风厨 | 全钢结构： 1、柜体：采用优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 2、台面采用实验室专用耐酸碱、防腐蚀实芯理化板。 3、可视窗采用5mm厚专业防爆玻璃，可左右推拉。 4、配5孔插座、30W日光灯一组及液晶控制面板一套 5、导流板采用5mm厚抗贝特板，结构为三段式对不同比重气体进行有效排放。 6、规格（mm）长*宽*高：1800*800*2350 7、通风系统：含室内离心风机一台、风管、弯头、直接、吊杆等辅助材料 |
| 2 | 试剂柜 | 1、框架：立柱采用32mm*32mm*1.2mm铝合金型材，连接件采用专用塑料连接件。 2、柜体：柜体衬板采用16mm三聚氰胺双饰面板； 3、柜门：采用15mm板内镶4mm玻璃； 4、层板：采用15mm三聚氰胺双饰面板外镶专用加固铝合金 5、规格（mm）长*宽*高：1800*800*2350 |
| 3 | 实验室防尘储物柜 | 1、框架：立柱采用32mm*32mm*1.2mm铝合金型材，连接件采用专用塑料连接件。 2、柜体：柜体衬板采用16mm三聚氰胺双饰面板（整柜4门8格，独立上锁）； 3、柜门：采用15mm板内镶4mm玻璃； 4、层板：采用15mm三聚氰胺双饰面板外镶专用加固铝合金 5、规格（mm）长*宽*高：900*450*1800 6、底色白色，面色蓝色。 |
| 4 | 实验升降凳 | 不锈钢框架，玻璃钢凳面，可旋转、升降款；净重≥2.5KG。 |

三、交货时间及地点

合同签订之日起十五个日历天内于武夷学院指定实验室交货（含安装调试）。

四、验收方法

按产品质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准进行验收。

五、保修

保修期不得低于1年（上门）。

六、付款

验收合格后在15工作日之内，100%付款。

七、履约保证

1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；该保证金于保修期满后十五个工作日内无息退还。若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的 5 ‰，延期交货违约金不超过合同金额的10%。

3、中标方延期交货时间超20个日历日（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）时，招标方有权终止合同，没收履约保证金，并处以中标金额的30%；给采购方造成损失的，采购方有权向中标方要求赔偿。

包号02项目：电控设备

一、采货购物的品名、单位、数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能多用户组合式电能表（26回路） | 套 | 10 | 按楼层安装，每个楼层一套，每套控制13个房间，每个房间双回路。 |
| 2 | 数据集中器（以太网数据集抄器） | 台 | 2 | / |
| 3 | 智能电表管理系统软件 | 套 | 1 | / |
| 4 | 通讯线 | 米 | 150 | / |
| 5 | 改造配线架、空开、接线排、铜鼻子等辅材 | 套 | 10 | 现场勘察 |

二、系统及其设备技术性能要求

㈠基本情况及基础需求

本项目为对光明楼学生公寓原有电控进行改造，以进一步加强宿舍区用电的网络、智能化控制和统一管理。

光明楼分为A楼和C楼，其中A楼5层，每层13个房间，C楼五层，第一层12个房间，二-五层每层13个房间，共计129个房间。因涉及到本项目在原有电控柜内进行改造，为最大合理利用现有资源，每个楼层安装26回路智能多用户组合式电能表1套，实现所有房间一进二出的双回路控制，每个房间分：一路照明、插座、另一路电风扇、空调、热水器、阳台照明，要求每个回路具备恶性负载识别功能，并且输出的两个回路需具备单独计量收费，分路分别控制；同时能在系统软件里面可以把两个回路合并成为一个回路以房间为单元点一次性计量缴费；每个房间可单独设定熄灯、来电时间，光明路三间管理房亦参照学生宿舍可控制并可进行计量。原配电柜尺寸大小为90cm*60cm，扣除原接线柱后实际可用大小空间为65cm*60cm，须在不拆除原配电柜的情况下，进行改造，意向方需进行现场勘查并在标书提供现场勘查证明。两栋楼配置两台以数据集中器（数据集抄器须安装在相应楼栋的网络柜，学院网络已经到达）， 实现学生公寓用电智能化控制和管理；实现系统的网络化管理。

### ㈡  主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能多用户组合式电能表 （26回路） | 准确度等级：1.0级 2.0级 标定电流(A): 10(60)A 标定电压(V): 220V/380V 控制方式: 1个房间双回路控制 单三相组合：1套表箱中，可以单三相输出自由组合。 恶性负载: 1个房间内每个回路均可设置不同的恶性负载参数，当用户撤去恶性负载后自动恢复供电。 定时通断电：可设置周休日和日常两套时段表（可设置断电、上电、小功率允许使用） 缺相提示：当某相没接好时屏幕将显示“X缺相”。 额定频率：50Hz。 功率消耗：整机功耗≤3W。 数据保存：断电后，数据保存时间≥100年。 控制回路：经继电器输出，最大负载电流60A。 环境条件：标准工作温度-10℃～+55℃； 极限工作温度-25℃～+55℃； 相对湿度≤85%。 最小识别功率：允许用户在某时段使用小功率用电器（如手机充电器） 负载识别时间： 4~6S 反窃电：具有反窃电功能，能精准计量正负两个方向的电能，且以同一方向累计，有效杜绝偷漏电现象 外观尺寸：630×295×130 |
| 2 | 数据集中器（以太网数据集抄器） | 连接管理计算机和电表，提供电气隔离和信号转换，以实现远程抄表、售电、控制等多种管理功能。 金属外壳，抗干扰设计，外形小巧美观。 液晶显示，可清晰显示各种信息。 带有按键，可脱机查询现场电表的各种参数。 外形尺寸：155*98*25mm 通信速率：2400bps 通讯距离：与电能表通讯距离≤2000米 数据读取时间：每台电能表抄收时间≤3S 接口类型：1个RS-232、1个USB、 3个RS-485、1个以太网口，带有电气隔离，隔离电压>4000V。每个通道最多可连接100台电表。 |
| 3 | 智能电表管理系统软件 | 管理系统通过网络采集各智能多用户组合式电能表的数据信息并进行结算、查询、统计和打印，参数设定及断送电控制功能。实现对楼宇用户的电费计量、预售电管理及安全用电控制等功能。系统须可查询实时用电量情况，响应时间≤5s。系统可扩展微信HTML5页面查询、微信支付充值功能。服务器由校方提供。系统需免费提供接入学院校园一站式综合服务管理平台，实现通过服务平台提供的PC端、手机端APP进行查询、缴费（所需的第三方接入费用均由中标方承担），需提供承诺函。 |
| 4 | 通讯线 | 室内通讯线缆采用RVVP2*1通讯线，需全部重新铺设并加PVC管或槽板。 |

### ㈢系统功能要求

### 1 大屏幕液晶显示

可显示汉字字符，并带有背光

可显示电量、金额、电价、电压、电流、功率等各种用电信息

可显示每户的用户类型

可显示每户的房间号

电量、金额显示为6位整数，两位小数。

### 2 计量用户

能多达15间双回路以上房间进行集中检测，逐户循环显示。

### 3 单三相混合

在不超出总出线端子数（36）的条件下，单相、三相可混合。计算端子数时，1个单相用户占用1个端子，1个三相用户占用3个端子。

### 4具有反窃电功能

具有反窃电功能，能精确计量正负两个方向的电能，且以同一方向累计，有效杜绝偷漏电现象。

### 5 预付费方式

联网预付费与数据集抄器配合使用

### 6 多种参数测量

可计量并显示各种用电参数。包括电压、电流、功率、功率因数等。所有参数均可通过总线上传至计算机。

### 7 查询按键

带有户号、参数按键。可通过按键切换显示的户号、参数。当户数较多时不必等待，直接通过按键切换显示户号。

### 8 远程强制上断电

可对某户或整表执行强制上断电命令。不管用户当前处于何种状态，执行此命令均可实现上电、断电。

### 9 事件清除功能

当发生断电事件后，不管是拉闸报警还是恶性负载断电，执行此命令可恢复供电。而欠费断电、定时断电、锁定断电、强制断电将不受此命令的影响。

### 10 透支用电

可设定一定的允许透支量，当达到透支量时切断用户供电。

### 11 拉闸报警

可设定拉闸报警值。当用户剩余量减至拉闸报警值时，将切断用户供电，以便提醒用户及时购电。当用户缴费后即可恢复供电，或者经过一定时间后电表将自动恢复供电。自动恢复时间可设置。

### 12 继电器故障报警

当检测到继电器关断失效时，屏幕将显示错误代码。

### 13 编程保护模式

只有进入编程模式后某些命令才能执行，以避免某些未授权的非法操作。

### 14 事件记录

表内可记录多种事件，如断电记录、缴费记录、结算记录等。

### 15 用电信息轮显

平时轮显各户的剩余量和总用电量，更详细的用电信息如电压、电流等可通过按键进行查询。

### 16 缺相指示

当某相没接好时屏幕将显示“X缺相”。

### 17 用户类型显示

可显示当前用户是三相用户还是单相用户，是普通用户还是特殊用户。

### 18 断电指示

当发生断电时，可通过汉字直观的显示断电原因。

### 19房间号显示

开户时可设定4位的房间号信息，从而电表可以直接轮显房间号，方便用户查看。

### 20 端子号显示

可显示某户对应的实际端子号，方便用户接线、排查。

### 21 符合《DL/T645-2007 多功能电能表通讯协议》（帧格式）。

### 22多回路供电

可定制双回路、三回路供电。

### 23 用电类型指定

每户的每个回路均可单独设置是否启用恶性负载检测功能和定时通断电功能。

每个回路可设定不同的恶性负载检测参数和定时通断电时间表。

### 24恶性负载识别

当发生下列事件时，电表将切断用户供电。

- 检测到电炉子、热得快等恶性负载

- 用户总功率值超过限定值

当用户撤去恶性负载后自动恢复供电。当连续发生几次恶性负载断电后该户将被锁定断电。此时需到管理中心恢复供电。断电锁定次数及断电恢复时间均可设置。

每户每个回路均可设置不同的恶性负载参数。单独设置为普通用户或者特殊用户。特殊用户将不进行恶性负载检测。屏幕上将显示当前户时普通还是特殊用户。

### 25定时通断电

表内带有时钟，可脱机实现定时通断电功能。

可设置周休日和日常两套时段表。执行周休日时段表的天数可设置。

周休日时段表可设置4个时段。

日常时段表可设置12个时段。

每个时段可设置的状态有

- 断电

- 上电

- 小功率允许使用

- 禁用违规电器检测

每户均可单独设置是否启用此功能。当启用此功能后屏幕将显示“”。当执行的时段为周休日时段时，该标志将闪烁。

### 26小功率允许使用

允许用户在某时段使用小功率用电器（如手机充电器），如果此时使用笔记本等用电器，电表将切断用户供电，进入恶性负载断电状态。

三、报价说明

本系统设备在安装调试过程中所需可预见或不可预见的辅助设备及材料等（如部分用电线路、配线架、空开、接线排、与采购方已有的校园一站式综合服务管理平台对接费等）均为本采购系统的标的范围内，潜在的投标人在勘察现场时须认真加以核实，但在投标报价时不得另行单独列项报价。因涉及到原有的系统改造，投标人投标前必须参加业主组织的现场勘察，确认施工量清单，否则拒绝接受其递交的投标文件。

四、供货期限

现场施工时必须按照原线路的房间编号进行编码，保证房间的进出线的唯一性和准确性。确认中标之日起30个日历天交货（含系统安装调试完毕）。

五、验收

由招标方具体使用部门自行验收。验收时将对每个房间的每一路控制情况逐一进行测试。

六、售后服务要求

1、质量保证期二年。在质量保证期内，除了人为的因素，所有设备故障免费维修或更换。

2、在收到故障通知之后1小时内作出响应，12小时到达现场，24小时内解决问题。

3、保修期后，终身维护，仅收成本费；年维护费不得超过项目总价的5%；

4、在质量保证期内，免费升级软件、系统维护。

七、付款方式

货物齐全（含安装）、验收合格之日起十五个工作日（节假日顺延）内付清合同总金额。支付方式为银行转账。须提供有效的税务发票。

八、履约保证

1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；于保修期满后十个工作日内无息退还。若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的5 ‰，延期交货违约金不超过合同金额的10%。

3、中标方延期交货时间超20个日历日（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）时，招标方有权终止合同，没收履约保证金，并处以中标金额的30%；给采购方造成损失的，采购方有权向中标方要求赔偿。

第四部分 投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYHC2016-20

项  目：通风厨等、电控设备

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方的“XX”项目（招标编号：WYHC2016-20包号X）采购的招标，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　    邮编：

电话：　  　　传真：

电子邮箱：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                                          日期：     年     月    日

| 包号及品目序号 | 品 名 | 品牌型号（规格） | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单价（大写）： 元（￥： 元）。以上投标单价含本招标项目标的物运输、安装调试、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标标的物中属于仪器设备类的的必须填写具体品牌、型号（规格）；2、须按上表格式完整、详细地填写，打印、加盖公章。未按规定填写的视为无效报价。

格式4：

技术性能偏离表

投 标 人（全称并加盖公章）：               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   招标编号∶

| 包号及品目序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件应按招标文件的技术的要求，并在投标文件响应栏中提供投标货物与招标文件相对应的技术参数（响应内容必须与投标产品的技术性能相一致）。符合要求的在偏离说明栏中标明“符合”，有偏离的在偏离说明栏中标明偏离指标。除非采购文件中有载明某一技术性能指标为非实质性条款外，否则均视为实质性条款。

投标人代表签字：

格式5：

投标资格证明文件

⑴ 法人营业执照副本(复印件加盖公章)

⑵ 税务登记证副本(复印件加盖公章)

⑶ 对公账户开户证明（复印件加盖公章）

注：法人营业执照、税务登记证（格式）

武夷学院招投标管理办公室：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由投标人加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式6：

质量和售后服务承诺函

武夷学院招投标管理办公室：

我公司                  承诺，我们提供的投标产品的质量和售后服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：      年    月    日

格式7：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系（授权单位）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的 “XXX” 项目 （招标编号：WYHC2016-20）询价采购的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。