瑞樟9#楼道路改造工程施工方案

瑞樟9#楼原有道路为3.8m宽（含路边水沟），总长约120m。拟对现有道路加宽改造成4.5m宽的沥青面道路，以及对道路两侧排水管沟进行改造。主要施工内容如下：

1、拆除原有路边水沟及停车棚(靠教学楼北侧那个)。

2、原有可利用路面作为基层使用，道路两边加宽至4.5m。加宽部分底层铺10cm厚的砂砾石垫层及10cm厚的水泥稳定层。

3、在4.5m宽的路基两侧铺设10cm宽的花岗岩路沿石。

4、机械摊铺5cm厚的沥青面层，路面高度与路沿石齐平。

5、道路两侧挖沟铺设双臂波纹管，每隔6m设一检查井。

6、道路两端T形路口排水管沟改造成暗管沟，采用DN500的双臂波纹管连接两边的检查井。

7、道路两侧草坪修复补植。

武夷学院后勤处

2017年7月16日