武夷学院毛石路面维修改造工程施工方案

武夷学院毛石路面维修改造工程主要涉及3块地方的路面改造：一是屏山路靠瑞樟4号学生公寓一侧至学生活动中心篮球场之间的土路改建成毛石路（长25m、宽1.8m），二是瑞樟4号教学楼与瑞樟5号教学楼之间的毛石路面加高（面积为2.7*9+8*

15.3），三是瑞樟1号教学楼北侧毛石路面加高（面积：34*2.6）。具体施工方案如下：

1、土路改造成毛石路（底层打砂浆垫层后砂铺毛石）：人工挖三类土（厚度为420mm），毛石垫层（厚度为100 mm），砂垫层（厚度为100 mm），220mm厚乱毛石楼地面，石面加工，路面勾缝。

2、原有毛石路面拆除后重铺（需加高后向两侧排水，底层打砂浆垫层后砂铺毛石）：人工挖三类土（厚度为200mm），毛石垫层（厚度为100 mm），砂垫层（厚度为100 mm），220mm厚乱毛石楼地面（原有毛石回用），路面勾缝。

3、排水明沟维修、土方装卸外运及场地清理。